Note al

D.M. 11 marzo 1988

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

(vedi anche la circolare del Ministero LL.PP. 9 gen 1996, n. 218/24/3 “Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica”).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Decreta:

Art 1. Sono approvate le norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64, predisposte dal servizio tecnico centrale ed allegate al presente decreto.

Art 2. Le anzidette norme entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art 3. In via transitoria continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 1981, per le opere in corso, per le opere per le quali sia stato stipulato regolare contratto, per le opere per le quali sia stato pubblicato il bando di gara per l'appalto, per le opere comprendenti strutture disciplinate dalla legge n. 1086/71 per le quali è stata già presentata la denuncia a sensi dell'art. 4 della legge stessa.

A. Disposizioni generali.

A.1. Oggetto e scopo delle norme.

Si applicano a tutte le opere pubbliche e private come disposto dall’art. 1 della legge 64/74 comprese le opere speciali di cui al punto d) dell’art.1 (ponti, dighe, serbatoi ecc.) salvo specifiche diverse disposizioni tecniche

A.2. Prescrizioni generali.

Caratterizzazione geotecnica del sottosuolo: rilievi, indagini e prove

LIMITAZIONE: Nel caso di costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell'insieme opera terreno, che ricadano in zone già note, la caratteriz-zazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sui quali possa responsa-bilmente essere basata la progettazione.

A.3. Elaborati geotecnici e geologici.

- Relazione Geotecnica (vedi da B.1 a B.5)

- Relazione Geologica (vedi B.5)

A.4. Collaudo.

Possibili ulteriori indagini e prove in fase di collaudo

B. Indagini geotecniche.

B.1. Oggetto delle norme.

Progetto ed esecuzione delle indagini geotecniche

B.2. Indagini nelle fasi di progetto e di costruzione.

Nuove fasi di progetto (“Merloni”):

- Preliminare: raccolta bibliografica di informazioni geologiche e dati geotecnici – programma delle eventuali ulteriori indagini

- Definitivo: esecuzione di indagini geologiche e geotecniche

- Esecutivo: approfondimento delle indagini di caratterizzazione geotecnica

B.3. Ampiezza dell'indagine.

Volume significativo

B.4. Mezzi di indagine.

Programma, mezzi e tecniche di indagine

B.5. Relazioni sulle indagini.

Per le seguenti “opere importanti”:

    - E   manufatti di materiali sciolti

    - F   gallerie e manufatti sotterranei

    - G   stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo

    - H  fattibilità geotecnica di opere su grandi aree

    - I  Discariche e colmate

    - L  Emungimenti da falde idriche

    - M Consolidamento di terreni

    - O Ancoraggi

sono prescritte due relazioni distinte che devono essere reciprocamente coerenti:

- Relazione Geologica:

  - situazione litostratigrafica locale

  - lineamenti e processi geomorfologici

  - dissesti in atto o potenziali

  - caratteri geostrutturali (caratteristi-che delle sup. di discontinuita’)

  - circolazione idrica superficiale e sotterranea

- Relazione geotecnica sulle indagini

  - localizzazione dell’area

  - indagini in sito ed in laboratorio - criteri di programmazione e risultati

  - scelta dei parametri geotecnici di progetto con specifico riferimento all’opera

  - programma di eventuali ulteriori indagini per il progetto esecutivo

Invece per le seguenti “opere minori” :

# C  Opere di fondazione

# D  Opere di sostegno

# N  Drenaggi e filtri

è prescritta solamente la:

- Relazione geotecnica sulle indagini

Ma se questi interventi ricadano in:

- zone classificate sismiche

- soggette a vincoli particolari

è richiesta anche per queste tre tipologie di opere la:

- Relazione Geologica

Dalla lettera successiva vengono descritte le indagini necessarie per ogni tipologia di opera.

C. Opere di fondazione.

Ecc …

C.1. Oggetto delle norme.

C.2. Criteri di progetto.

C.3. Prescrizioni per le indagini.

C.4. Fondazioni dirette.

C.4.1. Criteri di progetto.

C.4.2. Carico limite e carico ammissibile del complesso fondazione-terreno.

C.4.3. Cedimenti.

C.4.4. Elemento strutturale di fondazione.

C.4.5. Scavi di fondazione.

C.5. Fondazioni su pali.

C.5.1. Criteri di progetto.

C.5.2. Indagini specifiche.

C.5.3. Carico limite e carico ammissibile del palo singolo.

C.5.4. Carico ammissibile della palificata.

C.5.5. Prove di carico.

C.5.6. Elemento strutturale di collegamento.

C.6.   Relazione sulla fondazione.

D.     Opere di sostegno.

D.1.   Oggetto delle norme.

D.2.   Criteri di progetto.

D.3.   Indagini specifiche.

D.4.   Verifiche dei muri di sostegno con fondazioni superficiali.

D.4.1. Azioni sul muro di sostegno.

D.4.2. Verifica alla traslazione sul piano di posa.

D.4.3. Verifica al ribaltamento del muro.

D.4.4. Verifica al carico limite dell'insieme fondazione-terreno.

D.4.5. Verifica di stabilità globale.

D.5.   Verifiche di muri di sostegno fondati su pali.

D.6.   Dispositivi di drenaggio per la riduzione delle pressioni neutre e modalità costruttive.

D.7.   Verifica delle paratie.

D.7.1. Azioni sulla parete.

D.7.2. Verifiche.

D.8.   Armature per il sostegno degli scavi.

D.9.   Relazione sulle opere di sostegno.

E.     Manufatti di materiali sciolti.

E.1.   Oggetto delle norme.

E.2.   Indagini sui terreni e sui materiali da costruzione.

E.3.   Criteri di progetto.

E.4.   Posa in opera dei materiali.

E.5.   Relazione.

F. 		Gallerie e manufatti sotterranei

F.1.   Ogetto delle norme.

F.2.   Indagini specifiche.

F.3.   Progetto.

F.3.1. Criteri di progetto.

F.4.   Metodi di scavo.

F.5.   Verifica del rivestimento.

F.6.   Controllo del manufatto.

G.	Stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo

G.1.   Ogetto delle norme.

G.2.   Pendii naturali.

G.2.1. Accertamenti di carattere generale

G.2.2. Indagini specifiche.

G.2.3. Calcoli di stabilità.

G.2.4. Interventi.

G.3.   Fronti di scavo.

G.3.1. Indagini specifiche.

G.3.2. Criteri di progetto e calcoli di stabilità.

H.	Fattibilità geotecnica di opere su grandi aree.

H.1.   Oggetto delle norme.

I.	Discariche e colmate

L.	Emungimenti da falde idriche

M.	Consolidamenti dei terreni

N.	Drenaggi e filtri

O.	Ancoraggi

O.1.   Oggetto delle norme.

O.2.   Indagini specifiche.

O.3.   Criteri di progetto.

O.3.1. Verifica al carico limite.

O.3.2. Verifica al Creep.

O.3.3. Prove di scarico.